毫米波数据分析答疑问题清单

一、数据概况与采集参数

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 雷达 | RS6240 毫米波雷达（FMCW） |
| 传输 | SPI，约 99 fps |
| 距离 FFT | 256 点 → 距离分辨率 3.75 cm/bin |
| 多普勒 FFT | 32 点（未用于体征分析） |
| 天线 | 2TX × 4RX，8 通道 |
| 数据域 | 已做距离 FFT 的距离域复数（npz，complex128） |
| 场景 | 会议室单人单间，静坐按键任务全程采集；雷达置于键盘前，毫米波前方仅人体 |
| 目标距离 | 人体实测 0.3-0.6 m（偏近，设计目标 0.5-1.5 m） |

二、待答疑问题

问题 1：近场强杂波的物理成因与可否算法抑制

背景事实：

- 近场 0.1-0.3 m 存在固有峰，所有批次均有（管线代码标注近场 bin 为发射泄漏/近距杂波）

- 预实验部分批次近场 bin 相位有明显调制（动态，10 s 变化 >1 rad），但雷达前方仅人体，动态近场峰来源不明

- 静态近场杂波已被 bin 门控解决（静止数据质量 97%）；难点在动态

- 算法端已试 CFAR / SPC / SSA / CEEMDAN，对动态近场峰无效或仅边际

问：动态近场峰最可能是什么（天线近场耦合 / 桌面边缘 / 手部动作掠入）？有无算法抑制思路？

问题 2：定位策略

背景事实：

- 当前用多候选 bin 排序；A/B 实测：SPC 相位相干性排序 +1.8%（边际）、CFAR 自适应阈值 -9%（漏检）

- 目前只用距离域；多普勒 FFT（32 点）已算但未用于体征分析

问：定位策略怎么选？CFAR 失效是否印证经典扩展目标问题（人体目标宽、参考单元被目标污染）？距离-多普勒联合定位（区分运动胸壁与静止杂波）在 99 fps / 32 点 FFT 下收益多大、是否值得引入？

问题 3：摆位调整的缓解空间

背景事实：人体实测 0.3-0.6 m（偏近，设计目标 0.5-1.5 m）；会议室单人单间，雷达在键盘前、前方仅人体。

问：摆位调整（雷达高度 / 与被试水平距离 / 波束主轴对准部位）对近场杂波和定位竞争有多大缓解空间？哪些调整方向值得优先试？